| ITEM | QTY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | MANUFACTURER | PART NUMBER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ? | PCB | ANALOG DEVICES | 08_051160b |
| 2 | 1 | C1 | CAP 220pF 50V CER NPO 0603 | YAGEO | CC0603JRNPO9BN221 |
| 3 | 1 | C10 | CAP 100uF 50V ALUM RAD | NICHICON CORP | UCM1H101MCL1GS |
| 4 | 1 | C2 | CAP 4.7nF 16V CER X7R 0603 | KEMET | C0603C472K4RACTU |
| 5 | 1 | C3 | CAP 4.7uF 50V CER X7R 1206 | SAMSUNG | CL31B475KBHNNNE |
| 6 | 1 | C4 | CAP 0.1uF 50V CER X7R 0603 | SAMSUNG | CL10B104KB8NNNC |
| 7 | 1 | C5 | CAP 22uF 25V CER X5R 1206 | SAMSUNG | CL31A226KAHNNNE |
| 8 | 2 | C8,C9 | CAP TBD CER 0603 (Note ) | TBD | TBD |
| 9 | 1 | D1 | DIODE SCHOTTKY RECTIFIER, 1A | VISHAY | VS-10MQ060NTRPBF |
| 10 | 1 | D2 | DIODE SWITCHING, FAST SPEED | ONSEMI | MMSD914T1G |
| 11 | 1 | D3 | DIODE SWITCHING, FAST SPEED (Note ) | ONSEMI | MMSD914T1G |
| 12 | 1 | D4 | DIO ZENER 7.5V 500mW (Note ) | CENTRAL SEMI | CMHZ5236B PBFREE |
| 13 | 1 | INPUT | CONN MALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS | PBC03SBAN |
| 14 | 1 | L1 | IND 15uH 1.4A 0.084-OHM | SUMIDA | CDRH6D28NP-150NC |
| 15 | 1 | OUTPUT | CONN FEMALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS | PPPC031LGBN-RC |
| 16 | 1 | P1 | CONN-PCB 3POS HEADER WIRE TO BRD WAFER ASSY STRAIGHT 2MM PITCH (Note ) | MOLEX | 53253-0370 |
| 17 | 1 | Q1 | TRANS GP BJT NPN 0.6A | DIODES INC | MMBT2222A-7-F |
| 18 | 1 | R1 | RES 4.7K 5% THICK FILM 0603 | YAGEO | RC0603JR-074K7L |
| 19 | 2 | R10,R12 | RES 0-OHM 1% THICK FILM 0603 | PANASONIC | ERJ-3GEY0R00V |
| 20 | 2 | R11,R13 | RES 0-OHM 1% THICK FILM 0805 | VISHAY | CRCW08050000Z0EA |
| 21 | 6 | R5,R8,R9, R14,R15,R16 | RES TBD THICK FILM 0805 (Note ) | TBD | TBD |
| 22 | 1 | R2 | RES 15.4K 1% THICK FILM 0805 | YAGEO | RC0805FR-0715K4L |
| 23 | 1 | R3 | RES 4.99K 1% THICK FILM 0805 | PANASONIC | ERJ-6ENF4991V |
| 24 | 1 | R4 | RES TBD THICK FILM 0603 (Note ) | TBD | TBD |
| 25 | 1 | R7 | RES 1M 1% THICK FILM 0805 | YAGEO | RC0805JR-071ML |
| 26 | 1 | SYNC | CONN-PCB STRAIGHT SMA PCB DIE CAST (Note ) | TE CONNECTIVITY | 5-1814832-1 |
| 27 | 1 | U1 | IC HIGH VOLTAGE, 1.5A, 500KHZ STEP-DOWN SWITCHING REGULATOR | ANALOG DEVICES | LT1956EFE#PBF |
| 28 | 1 | VIOC | CONN FEMALE 2POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS | PPPC021LGBN-RC |