| ITEM | QTY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | MANUFACTURER | PART NUMBER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PCB | PCB | ANALOG DEVICES | 08_050858b |
| 2 | 2 | C1,C2 | CAP 4.7uF 50V CER X7R 1206 | SAMSUNG | CL31B475KBHNNNE |
| 3 | 1 | C12 | CAP 0.1uF 50V CER X7R 0603 | SAMSUNG | CL10B104KB8NNNC |
| 4 | 1 | C3 | CAP 1uF 6.3V CER X7R 0402 | MURATA | GRM155R70J105KA12D |
| 5 | 1 | C4 | CAP TBD CER 0603 (Note ) | TBD | TBD |
| 6 | 1 | C8 | CAP 4.7pF 50V CER NP0 0603 | PHYCOMP (YAGEO) | 2238 867 15478 |
| 7 | 1 | D1 | DIO SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER, 1A | NEXPERIA | PMEG6010CEJ |
| 8 | 1 | INPUT | CONN MALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS | PBC03SBAN |
| 9 | 1 | L1 | IND 6.8uH, 1.1A, 0.287-OHM | WURTH ELEKTRONIK | 4438335068 |
| 10 | 1 | OUTPUT | CONN FEMALE 3POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS | PPPC031LGBN-RC |
| 11 | 1 | P1 | CONN-PCB 3POS HEADER WIRE TO BRD WAFER ASSY STRAIGHT 2MM PITCH (Note ) | MOLEX | 53253-0370 |
| 12 | 1 | R1 | RES 1M 1% THICK FILM 0805 | PANASONIC | ERJ-6ENF1004V |
| 13 | 1 | R2 | RES 34.8K 1% THICK FILM 0805 | TYCO ELECTRONICS | RN73C2A34K8BTG |
| 14 | 2 | R3,R7 | RES 0-OHM 1% THICK FILM (Note ) | VISHAY | CRCW08050000Z0EA |
| 15 | 1 | R5 | RES 1M 1% THICK FILM 0805 | YAGEO | RC0805JR-071ML |
| 16 | 1 | R6 | RES 215K 1% THICK FILM 0805 | VISHAY | CRCW0805215KFKEA |
| 17 | 1 | R8 | RES 0-OHM 1% THICK FILM | VISHAY | CRCW08050000Z0EA |
| 18 | 1 | U1 | IC LOW IQ BOOST/SEPIC/INVERTING CONVERTER WITH 1A, 60V SWITCH | ANALOG DEVICES | LT8330ES6#PBF |
| 19 | 1 | VIOC | CONN FEMALE 2POS 2.54MM PITCH R/A | SULLINS | PPPC021LGBN-RC |